国家矿山安监局河北局

2 月煤矿安全随机抽查公示信息

2024年2月22日

| 单位名称 | 抽查 时间 | 抽查矿井名称 | 发现的事故隐患 |  | 其中重大事故隐患 |  | 行政处罚情况 |  |  |  |  | 带队人及参加人员情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 条数 | 主要内容 | 条数 | 内容 | 罚款 （万元） | 责令停产整顿 | 责令停头个数 | 责令停面个数 | 责令停设备台数 |  |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2月10日 | 冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司九龙矿 | 1 | 1.现场检查时，安全监控融合联动平台中人员位置监测数据更新不及时。 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 带队人马龙，洪颜忠、王楠参加 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2月11日 | 河北冀中邯峰矿业有限公司大淑村矿 | 2 | - 1.现场检查时，主通风机司机对风机参数中全压、动压、负压读数不熟悉。 - 2.现场检查时，主通风机动压U型压力计故障。 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 带队人马龙，安俊友、王楠参加 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2月12日 | 冀中能源峰峰集团有限公司羊东矿 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 带队人安俊友，李想、郑则宁参加 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2月13日 | 冀中能源峰峰集团有限公司辛安矿 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 带队人李志波，李想、郑则宁参加 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2月14日 | 邯郸市牛儿庄采矿有限公司 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 带队人李志波，洪颜忠、李想参加 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2月14日 | 河北冀中邯峰矿业有限公司武安云驾岭矿 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 带队人李志波，洪颜忠、李想参加 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2月15日 | 河北冀中邯峰矿业有限公司大淑村矿 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 带队人李志波，洪颜忠、李想参加 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2月16日 | 河北冀中邯峰矿业有限公司武安郭二庄矿一坑 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 带队人许杰，张昊鑫、李想参加 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2月17日 | 河北冀中邯峰矿业有限公司武安郭二庄矿二坑 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 带队人许杰，洪颜忠、张昊鑫参加 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2月5、6日 | 冀中能源股份有限公司东庞矿西庞井 | 10 | 1. 2024年2月1日至5日，9303采煤工作面应急广播设置了调校甲烷传感器时与安全监控系统联动内容，未设置真实瓦斯超限时与安全监控系统联动的内容。 2. 9303采煤工作面52#支架左右支柱压力分别为13.2MPa、5.9MPa，51#支架左支柱压力为14.9MPa，低于作业规程规定的24MPa。 3. 北翼轨道大巷外段无极绳绞车左侧制动装置手把缺少制动弹簧，制动后手把不能复位。 4. 9303采煤工作面轨道巷3#排水点处顶板离层仪积水盘未贴顶板，无法观测顶板离层数据。 5. 9303采煤工作面皮带巷临时避难硐室压风自救装置2个面罩连接胶管断裂漏气，无法正常使用。 6. 未制定职能科室、井下生产区队防灭火岗位职责。 7. 井上防火措施中缺少木料场、煤堆、矸石山等重点地点的防灭火措施。 8. 矿井使用阻化剂防灭火，未制定安全监测制度和防范措施。 9. 副井为进风井，其井口西侧防火卷帘门导槽变形严重，导致防火卷帘门无法正产关闭。 10. 主要通风机反风装置及反风设施检查记录未明确对防爆盖的检查。 |  |  | 5 |  |  |  |  | 带队人：曹德龙。参加人员：王信辉、韩德兴、靳守飞、徐浩。 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 1月31日至2月1日 | 开滦（集团）有限责任公司唐山矿业分公司 | 18 | 1. 0255运煤横管掘进工作面迎头压风管路安设的压力表损坏，数值为0。 2. 9173无极绳绞车硐室内设置了3台灭火器，其中1台灭火器失效。 3. 0294溜子道迎头压风自救装置有1个阀门漏风。 4. 地面抽采泵房内甲烷传感器吊挂位置距屋顶约为450mm，不符合不大于300mm的规定。 5. 0040滚筒驱动带式输送机机尾处行人侧跑偏保护装置的摆杆距托辊端部边缘70mm，当运行的输送带超过托辊端部边缘20mm时，跑偏保护装置不能中止带式输送机的运行。 6. 南五9煤采区回风巷下段约150m巷道风速约为8m/s。 7. 2024年2月1日，未对702准备库房内照明综保低压漏电保护进行跳闸试验。 8. 0294风道掘进工作面水文地质情况分析报告已由原总工程师王琪组织审批，未经现任总工程师王明强组织审批。 9. 矿井安全监控布置图未标注Z390运煤巷掘进工作面带式输送机滚筒下风侧安设的一氧化碳传感器和烟雾传感器。 10. 0255运煤横管掘进工作面冲击危险区域内1处存放的备用溜槽未采取固定措施。 11. 南五9煤回风巷与南五9煤上回风联络巷交叉口处约10m范围通信和信号电缆与电力电缆缠绕悬挂。 12. 二水平电车房内2台开关设置的整定值与供电系统图不一致。 13. 0080轨道巷上坡头电缆遭受淋水。 14. Z390运煤巷掘进工作面局部通风机附近巷道浮煤未及时清扫、冲洗沉积煤尘，也未定期撒布岩粉。 15. 0293采煤工作面溜子道325瓦斯抽采管路与T2甲烷传感器附近的电缆接触。 16. 0293采煤工作面回风顺槽1处瓦斯抽采管路低洼处未设置放水器。 17. 0293采煤工作面注氮方案及安全技术措施中没有明确氮气释放口位置。 18. 2024年防治水计划中未包含水害防治主要安全技术措施。 |  |  | 7.6 |  |  |  |  | 国家矿山安全监察局江洪清带队，参加人员：国家矿山安全监察局庄过兵，国家矿山安全监察局河北局副局长徐水松，王克新、武江洪、刘海勇、卢殿林、马小冬、王云祥、杨成立、龚卫彬。 |
| 国家矿山安全监察局河北局 | 2月2日 | 开滦（集团）有限责任公司东欢坨矿业分公司 | 9 | 1. -690水平中央下段采区一中石门回风联络巷机电设备放置点处未悬挂瓦斯检查牌板。 2. -690水平中央下段采区轨道上山中部、3024采煤工作面风道200m处下帮信号电缆与动力电缆间距不足，小于100mm。 3. -690水平中央下段采区回风上山巷道局部失修，金属拱形支架变形，多处爆浆；二中石门交叉点以下处有3架金属拱形支架移位，顶、帮支拉板各有3块断裂。 4. 3024采煤工作面沿空留巷使用的支护材料档矸苇帘为可燃性材料。 5. 矿井通风系统图未标注北二四中皮带石门的风流方向。 6. 矿井瓦斯抽采管路系统图未标注3018里采煤工作面瓦斯抽采管路中设置的放水器。 7. 3024采煤工作面作业规程中未写明工作面需风量。 8. 《-690水平中央下段采区南翼疏放12-2～14-1煤层含水层水钻孔设计》中未对涌水量观测作出具体要求。 9. 副井-690水平下井口通往梯子间的入口处有遮挡物，使用未固定的扶梯与二层逃生平台连接，影响安全出口通行。 |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 国家矿山安全监察局庄过兵带队，参加人员：国家矿山安全监察局河北局副局长徐水松，王克新、武江洪、刘海勇、卢殿林、马小冬、王云祥、杨成立、龚卫彬。 |
| 合计 |  | 12矿次 | 40 |  | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |